类别：建设类

塞外江南二期项目

水土保持方案报告表

建设单位：承德丰盛房地产开发有限责任公司

编制单位：承德先创水土保持技术服务有限公司

二零二一年四月

塞外江南二期项目水土保持方案报告表

责任页

承德先创水土保持技术服务有限公司

批准：

审核：

校核：

编制：

塞外江南二期项目水土保持方案报告表

| 项目 概况 | 位置 |  |  | 丰宁满族自治县大阁镇南辛营村 地理坐标：东经 116°36'49"，北纬41°7'8"。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 建设内容 |  |  | 主要建设内容：该本项目总用地面积5839.31m2。项目建设规划建设住宅楼、幼儿园、地下车库、室外道路、绿化、给排水、供电、供暖、供气等相关基础配套设施。项目规划总建筑面积12820.5m2，其中：地上建筑面积10510m2。（住宅面积8281.9m2，幼儿园面积2228.1m2）。 项目建设总占地面积0.58hm2，其中构建筑物区0.35hm2，道路广场区0.05hm2。绿化景观区0.18hm2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建设性质 |  |  | 建设类项目 |  |  |  |  |  | 总投资（万元） |  |  | 5531.18 |  |
|  | 土建投资（万元） |  |  | 2000 |  |  |  |  |  | 占地面积（hm2） |  |  | 永久：0.58 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 临时：0 |  |
|  | 动工时间 |  |  | 2021年4月 |  |  |  |  |  | 完工时间 |  |  | 2023年6月 |  |
|  | 土石方（万m3） |  |  | 挖方 |  | 填方 |  |  |  | 借方 |  |  | 余（弃）方 |  |
|  |  |  |  | 1.11 |  | 1.11 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
|  | 取土（石、砂）场 |  |  | 不设取土场 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 弃土（石、渣）场 |  |  | 根据《塞外江南二期项目规划设计报告》数据显示及现场勘查结果，该工程土石方主要来源为工程建设基础及地下开挖，该项目建设期间土石方总量为2.22万m3，其中开挖土方量1.20万m3，回填土方量1.20万m3，借方0万m3，无弃方。表土剥离0.11万m3，表土回覆0.11万m3。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目区概况 | 涉及重点 防治区情况 |  |  | 燕山国家级水土流失重点预防区 |  |  |  | 地貌类型 |  |  | 中低山区 |  |  |  |
|  | 原地貌土壤流失量[t/(km2·a)] |  |  |  | 500 |  |  |  | 容许土壤流失量[t/(km2·a)] |  |  |  |  | 200 |
| 项目选址（线）水土保持评价 |  |  |  |  | 本工程不属于《水土保持法》第二十条禁止的在县级以上地方人民政府公告的崩塌滑坡危险区和泥石流易发区内取土、挖砂、取石的开发建设项目；工程不涉及重要江河、湖泊以及跨省（自治区、直辖市）的其他江河、湖泊的水功能一级区的保护区和保留区；不存在同一投资主体所属的开发建设项目，在建及生产运行的工程中存在未编报水土保持方案、水土保持方案未落实的情况；不存在分期建设的开发建设项目，其前期工程未编报水土保持方案、水土保持方案未落实的情况。 本工程未经过全国水土保持监测网络中水土保持监测站点、重点实验区、国家确定的水土保持长期定点观测站。项目建设区属燕山国家级水土流失重点预防区，通过工程建设优化设计、提高防护标准，加强施工治理措施，使项目建设的水土流失得到有效控制，生态环境得到一定程度的恢复和改善。对主体工程中不符合水土保持相关要求的，本方案予以补充完善后可满足要求。 综上所述，主体工程的选址在总体上基本符合水土保持限制性规定要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预测水土流失总量 |  |  |  |  | 原地貌土壤流失量为4.18t，工程建设可能造成水土流失量为40.60t，新增土壤流失量为36.42t。是原地貌水土流失量的9.71倍。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治责任范围（hm2） |  |  |  |  | 0.58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治标准等级及 目标 |  | 防治标准等级 |  |  | 北方土石山区一级标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 水土流失总治理度(%) |  |  | 95 |  |  | 土壤流失控制比 |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | 渣土防护率(%) |  |  | 99 |  |  | 表土保护率（%） |  |  |  |  | 95 |  |
|  |  | 林草植被恢复率(%) |  |  | 97 |  |  | 林草覆盖率(%) |  |  |  |  | 25 |  |
| 水土保持措施 |  | - 构建筑物区 工程措施：施工前，施工单位从绿化景观区收集了表土0.11hm2，临时堆放在绿化区。 临时措施：施工单位对各建筑区临时施工、堆料区及裸露地面实施临时苫盖措施，以硬石块进行压盖，经建设单位统计，密目网苫盖面积2000m2。 （2）道路广场区 工程措施：场地平整500m2，道路广场硬化500m2，停车位50个，铺设嵌草砖650m2。 植物措施：嵌草砖空隙处撒播草籽292.20m2。 临时措施：施工建设期间，施工单位对施工场地周边进行彩钢板围挡挡，拦挡350m。施工单位收集的表土临时堆放，建设单位实施了临时苫盖措施，苫盖面积1100m2，周边以硬石进行了压盖。编制草袋拦挡250m。道路裸露面密目网苫盖500m2， - 绿化景观区 工程措施：表土回覆0.11万m3。 植物措施：绿化景观区布置草坪、栽植景观树，园林式景观绿化绿化面积共计1800m2，绿化美化项目区环境。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水土保持投资估算（万元） |  | 工程措施 |  |  | 15.08 |  | 植物措施 |  |  |  |  | 20.04 |  |  |
|  |  | 临时措施 |  |  | 8.67 |  | 水土保持补偿费 |  |  |  |  | 0.81 |  |  |
|  |  | 独立费用 |  |  | 建设管理费 |  | 0.88 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 水土保持监理费 |  | 0.50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 设计费 |  | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 总投资 |  |  | 54.98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制单位 |  |  | 承德先创水土保持 技术服务有限公司 |  |  |  | 建设单位 |  |  |  |  | 承德丰盛房地产开发有限责任公司 |  |  |
| 法定代表人及电话 |  |  | 王健君 |  |  |  | 法定代表人及电话 |  |  |  |  | 杜国娟13552277909 |  |  |
| 地址 |  |  | 丰宁满族自治县大阁镇兴丰路57号 |  |  |  | 地址 |  |  |  |  | 丰宁满族自治县 大阁镇南辛营村 |  |  |
| 邮编 |  |  | 068350 |  |  |  | 邮编 |  |  |  |  | 068350 |  |  |
| 联系人及电话 |  |  | 王健君 13011902373 |  |  |  | 联系人及电话 |  |  |  |  | 孙志金15810081139 |  |  |
| 传真 |  |  |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |  |  |  |  |
| 电子信箱 |  |  |  |  |  |  | 电子信箱 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、封面后应附责任页。

2、报告表后应附项目支持性文件、地理位置图和总平面布置图。

3、用此表表达不清的事项，可用附件表述。

# 附件：

- 项目基本情况

项目建设背景：“吃穿住行”是人类生存发展的基本物质需求，解决住房问题是人类社会发展的永恒主题。住房是当前我们整个社会最受关注的话题，也是影响人民群众生活和社会发展最重要的因素。住房需求受社会政治、经济发展和人口结构变化等因素的影响，住房问题的解决方式同样影响社会政治经济生活的发展走向。住房对一个家庭是最大的生活问题，解决住房问题，同样也是一个国家最大的社会管理问题，需要政府利用税收、规划等政策去引导房地产的合理发展方向，需要房地产开发经营企业、物业管理公司辨别社会发展趋势，引导人民群众的消费模式和消费需求，避免走弯路，造成社会资源的极大浪费，从而提高人民群众的生活质量，提高社会发展效率。

一、 当前人口结构及发展趋势

1、 城市化进程加快

改革开放以来，我国社会经济快速发展，劳动生产率迅速提高，从土地上解放出大批的农业人口。据第六次人口普查报告，全国城镇人口达6.66亿，城市化水平已达49.68％，同2000年人口普查相比，城镇人口比重上升13.46%，预计2010－2020年间，我国城市化水平的增长速度还会有所加快，预计年均增长1.3%左右，2020年城市化发展水平到58％左右。

不断加快的城市化进程，对住房形成很强的刚性需求。

2、 流动人口规模庞大  随着社会经济的不断发展，生产经营活动要求对人力资源进行更大范围的配置，形成更多的流动人口。第六次人口普查报告显示：我国有流动人口2.61亿，全国五分之一的人口在流动，这些流动人口主要是青壮年为主，他们的后面还有数量庞大的留守儿童、留守老人。我国人口流动主要从中西部地区向东部及东南沿海地区流动，农村人口向城市流动，中小城市向大城市流动。人口流动是工商业文明和社会经济发展的必然结果，也是工商业发展社会进步的基础。人口城市化为社会发展提供充裕的劳动力资源，人口流动过程更是合理配置劳动力资源的过程，人口流动对中短期使用权住房形成了特别强烈的需求。

3、家庭规模进一步小型化，“空巢”现象大量出现 计划生育政策要求和生育观念的转变，形成了3口人为主的家庭人口结构。近年来 “老年空巢”和“中年空巢”现象越来越普遍，这些家庭人口结构以2人为主。由于工作原因，许多家庭长期处于分居状态，一个人就是一个家，甚至许多“家”中长期无人，“家”只是一个节假日家庭聚会的据点。  家庭小型化和人口老龄化是我国一段时期内主要的人口特点，这必然引起居民住宅需求的小型化，同时对物业管理和配套服务提出更高的要求。

随着中国消费者钱袋的渐渐鼓起，国人的消费意识和消费能力发生了几近于翻天覆地的变化：消费者对生活质量的要求越来越高，消费者的整体消费形态已从以往的“物美价廉”“节衣缩食”发展到了今天“个性购物”“健康购物”“快乐购物”以至于“享受购物”“体验购物”“感受购物”的高度。单纯的商品丰满与否、单纯的价格比较、单纯的打折买赠、单纯的会员积分已经无法满足消费者对商家的要求和期望。谁能让消费者用最少的支出、最短的时间、最快的速度、最低的价格在最优质的服务下完成一次快乐的购物，谁便能最大化的占有市场竞争的优势。所以本项目结合当前市场现状，将项目建设为一个多元化的社区，不仅有住宅更有建设配套设施，丰富和便利了社区业主的生活。

项目建设的必要性：项目位于承德市丰宁满族自治县。交通发达，信息流畅，环境优美，配套完善，地理位置优越，项目周边无文物景观及自然保护区，总体建设符合丰宁满族自治县总体发展规划要求。

该项目的建设不但可以有效改善丰宁满族自治县的居住条件，而且可以美化城市环境，加快现代化建设步伐；通过商品房市场流通、酒店经营，可以增加国家财政税收，保证建设资金步入良性循环；房地产业的开发建设，同时可以带动建筑、建材、运输、商业网点等诸多相关产业的进一步繁荣与发展。

本项目地理位置、环境条件优越，项目选址符合丰宁满族自治县城市总体规划，工程方案设计合理，投资估算切合实际，项目具有较好的经济和社会效益。

因此，该项目建设是可行的。

项目名称：塞外江南二期项目

- 建设单位：承德丰盛房地产开发有限责任公司

地理位置：该项目位于丰宁满族自治县南辛营村。紧邻111国道，项目区交通便利、快捷，通达其他各街区。

地理位置优越，交通便利。

建设地点：丰宁满族自治县大阁镇南辛营村

地理坐标：东经 116°36'49"，北纬41°7'8"。

建设性质：本项目为新建建设类项目。

- 主要建设内容及规模：该本项目总用地面积5839.31m2。项目建设规划建设住宅楼、幼儿园、地下车库、室外道路、绿化、给排水、供电、供暖、供气等相关基础配套设施。项目规划总建筑面积12820.5m2，其中：地上建筑面积10510m2。（住宅面积8281.9m2，幼儿园面积2228.1m2）。

项目地理位置见图1-1和附图01。

图1-1项目区地理位置卫星图

项目区位置

项目投资：本项目项目总投资5531.18万元，其中土建投资2000万元。

建设工期：本项目计划于2021年5月开工，预计2023年6月竣工，总工期为24个月。

- 方案设计深度、设计水平年：本项目建设期为2021年5月开工～2023年9月底基本竣工，故方案编制深度为初步设计阶段深度。设计水平年为2023年。

工程规模及特性见表2-1。

表2-1主要技术指标表

| 序号 | 项目 |  |  | 单位 | 数值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规划总用地面积 |  |  | m2 | 5839.31 |
|  | 其中 | 建设用地面积 |  | m2 | 5839.31 |
|  |  | 代征道路用地面积 |  | m2 |  |
| 2 | 总建筑面积 |  |  | m2 | 12820.50 |
|  | 地上建筑面积 |  |  | m2 | 10510 |
|  | 其中 |  | 住宅 | m2 | 8281.9 |
|  |  |  | 幼儿园 | m2 | 2228.1 |
|  |  |  | 商业 | m2 |  |
|  | 地下建筑面积 |  |  | m2 | 2310.5 |
| 3 | 容积率 |  |  | m2 | 1.799 |
| 4 | 建筑密度 |  |  | % | 28.1 |
| 5 | 绿地率 |  |  | m2 | 950.18 |
| 6 | 停车位 |  |  |  |  |
|  | 地面非机动车停车位 |  |  | 辆 | 100 |
|  | 地面停车位 |  |  | 辆 | 50 |
| 7 | 容积率 |  |  |  | 0.713 |
| 8 | 建筑密度 |  |  | % | 30.89 |
| 9 | 绿化率 |  |  | % | 29.7 |
| 10 | 住宅居住人口 |  |  | 人 | 294 |

- 1.1项目组成及工程布置

- 1.1.1项目组成

项目建设总占地面积0.58hm2，其中构建筑物区0.58hm2，道路广场区0.18hm2。绿化景观区0.05hm2。临时生产生活区0.04hm2。

1.1.2平面布置

该项目为新建项目，项目建设规划建设住宅楼、幼儿园、地下车库、室外道路、绿化、给排水、供电、供暖、供气等相关基础配套设施。本项目总占地面积5839.31平方米，其中：建设用地面积为5839.31平方米；总建筑面积12820.5平方米，其中：地上建筑面积为10510平方米，其中： 住宅建筑面积8281.9平方米幼儿园面积2228.1平方米， 配套物业社区面积130平方米（位于一期地块，与一期合用）地下建筑面积为2310.5平方米。

总平面布置图

- 规划方案空间效果图

- 一、构建筑物区

主要建设高层住宅五栋，商业、配套公建各一栋。项目总投资5531.18万元。构建筑物区占地0.35hm2。

构建筑物区现状

二、道路广场区

主进出口布置在项目区北侧主要道路紧邻国道111线，施工进场路布置在项目区南侧紧邻国道111线，设计地面停车位总数50个，其中车位铺装使用嵌草砖。该区占地0.05hm2。

道路广场区现状

3）绿化景观区

项目绿化最大化利用空闲地块，绿化标准采用园林式绿化。绿化景观区占地0.18hm2。

绿化区现状

## 2.自然概况

- 2.1自然概况

2.1.1地形地貌

项目所在区域属燕山山脉北麓余脉与蒙古高原南缘的结合地段，地处潮河一级阶地，低山、丘陵、河谷、平地相间分布，海拔高度在670～833m之间，相对高差163m，大的地貌类型可分为低山丘陵和山间谷地。微地貌类型有山间凹地、山前平地、单斜山、河谷、河漫滩、阶地等。地势平坦开阔。

2.1.1地质

项目区大地构造位置处于中朝准地台（Ⅰ）燕山台褶带（Ⅱ）承德拱断束（Ⅲ）大庙穹断束（Ⅳ）内。

根据本项目地勘报告，勘察深度内未发现地下水，据调查该场地地下水位埋深大于50m，年变化幅度小于2m。地下水类型为潜水，补给来源主要为大气降水。排泄途径主要为城镇生活用水及地下径流。由于近年来农田灌溉和城镇用水的增加，地下水位有逐年降低的趋势，故无需考虑地下水对建筑物基础的影响。

在勘察过程中未发现有岩溶、滑坡、危岩、崩塌、泥石流及采空区等不良地质作用存在。

图2-1项目区地形地貌

- 2.1.3气象

项目区气候类型属于寒温带向暖温带过度地带，属中温带半湿润半干旱大陆性季风型高原山地气候。全年受西伯利亚冷气团和副热带太平洋气团影响，气候四季分明，春季干旱少雨，气温多变，多大风天气。夏季温和多雷雨，秋季天高气爽，昼夜温差大。冬季寒冷，盛行偏北风，干燥少雪。项目所在区域属燕山山脉北麓余脉坝前山地东段，地处潮河一级阶地，地势平坦开阔。区内多年平均气温6.2℃，极端最高气温37.8℃，极端最低气温-28.6℃，历年平均无霜期127天，最大冻土深1.5m，多年平均降水量477.8mm，季节分布和年际变化极不均匀，集中在6、7、8三个月，占全年降水总量的68%，年均风速为1.4m/s。

- 2.1.4河流水文

项目区属潮河流域支流西南川河，潮河是供给北京市用水的重要水源，也是丰宁的心脏河流。潮河发源于丰宁县上黄旗哈拉海沟分水岭，自北向南流经上黄旗、土城子、丰宁、四道河子、黑山嘴、虎什哈、代营、古北口，与北京密云县入密云水库。沿途有张百万沟、达子营沟、喇嘛山西沟、撒袋沟、西南川、长阁北沟、塔黄旗北沟、窄岭西沟、石人沟等支流汇入。河长157km，平均坡降5.7‰，流域面积5263.71km2。项目区距离主河道较远，不受河道洪水影响。

图2-2项目区水系图

项目区

- 2.1.5土壤植被

### 项目区土壤类型褐土为主。土壤质地较好，酸碱度适中，养分含量比较丰富，有利于多种植物的生长和农、林、牧业的发展。中国林业区域划分中，属温带针阔叶混交林区。该地域林地大部分为松树、刺槐、山杏等；灌草地为荆梢、胡枝子、黄背草、野古草等；旱地一般种植，玉米、谷子、黄豆等作物。该区植被覆盖度不高，一般在30～40%之间。

- 2.1.6水土保持敏感区

本项目建设不涉及和影响饮水安全、防洪安全、水资源安全；工程不属于泥石流易发区、崩塌滑坡危险区及易引起严重水土流失和生态恶化的地区；项目建设不占用全国水土保持监测网络中的水土保持监测站点、重点试验区，不占用国家确定的水土保持长期定位观测站；项目不处于重要江河、湖泊以及跨省（自治区、直辖市）的其他江河、湖泊的水功能一级区的保护区和保留区，以及水功能二级区的饮用水源区；项目建设不涉及环境敏感区域。

2.2社会经济概况

项目区位于丰宁县城大阁镇内，距承德市140公里，与北京接壤，距北京界10公里。大阁镇是丰宁满族自治县县城。是全县政治、经济、文化、金融中心，国道111线与国道112线在此交汇，南距北京市界19公里，东距承德180公里，交通便利。镇域内有钼、多金属、油母页岩、花岗岩等多种矿藏。

全镇总面积361.10平方公里。辖21个村，社区工委1个，9个社区居委会，1个村民委员会。全镇总户数29519户，常住人口39865人(2017年) 。总耕地面积43916亩，有效灌溉面积5653亩，人均耕地1.2亩。

# 3.水土流失分析与预测

## 3.1水土流失现状

项目区位于北方土石山区，水土流失类型以水力侵蚀为主。造成水土流失的自然因素，一方面该区域地形起伏较大、土层较薄，雨季在坡面径流的冲刷下造成水土流失，主要发生在干旱的荒山阳坡，侵蚀形式表现为层状面蚀、细沟状面蚀及荒山阳坡的鳞片状面蚀及沟蚀，不存在崩塌、滑坡等重力侵蚀：另一方面该区域风力较大，地表组成物质较松散，在风力作用下将形成微弱的风力侵蚀。水土流失现状调查采用现场调查的方法，通过综合分析，确定土壤侵蚀类型以水力侵蚀为主，土壤侵蚀强度为轻度，现状平均侵蚀模数500t/km2·a左右。

项目区属于北方土石山区，根据《土壤侵蚀分类分级标准》，项目区容许土壤侵蚀模数为200t/km2·a。

- 3.2水土流失影响因素分析

在工程建设过程中，由于建筑物基础施工、道路管线敷设等土方作业施工活动，损坏和占压植被，造成水土保持设施的破坏，使原地貌、植被抗侵蚀力降低或消失，土壤侵蚀量剧增。影响项目区水土流失的主要因素有：

侵蚀营力：项目区土壤侵蚀主要外营力为水力。

抗侵蚀力：抗侵蚀力主要包括地形地貌，地面物质组成及结构，植被类型、结构和覆盖度，在无人为干扰情况下，其抗侵蚀力基本保持不变。在项目建设过程中，由于地表物质、地形地貌、地表植被等遭受人为破坏和干扰，与原地貌及其组成物质相比，土壤结构松散，地表植被大面积减少或完全消失，抗侵蚀力减弱，加剧了土壤侵蚀。

- 3.3土壤流失量预测

- 3.3.1预测单元

一、预测范围

本方案根据项目建设可能造成的水土流失危害、扰动原地貌情况，确定预测范围。项目预测范围为项目扰动原地貌面积，预测范围包括构建筑物区、道路广场区、绿化景观区三部分，水土流失预测范围面积0.58hm2，均为永久占地。

### 3.3.2预测单元

二、预测单元

根据水土保持防治分区、水土流失预测划分为3个预测单元即构建筑物区、道路广场区、绿化景观区。

表3-1  水土流失预测单元划分情况表

| 序号 | 预测单元 | 主要施工内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 构建筑物区 | 建构筑物基础开挖、土方回填 |
| 2 | 道路广场区 | 道路广场场地平整、土方挖填 |
| 3 | 绿化景观区 | 场地平整、表土回填、植被绿化 |

本工程属于建设类项目，本工程建设期2021年5月至2023年6月竣工。此阶段施工活动和扰动原地貌的活动主要集中在建筑物、道路广场区、绿化景观区等重点部位，由于土石方倒运、填筑等施工活动集中进行等，必然破坏原地表植被，扰动相对稳定的土体结构，使土体抗蚀能力下降，使工程区内水土保持设施的蓄水保土功能降低和丧失，并为水土流失发生提供大量松散堆积物，为水土流失重点发生时段，也是此次水土流失预测的重点。

各预测单元预测时段根据实际施工时段确定，并按最不利因素考虑，即施工时段超过雨季的按全年计算，不超过雨季的按占雨季长度的比例计算（本项目雨季为6-9月）。各预测单元水土流失预测时段见表3-2。

表3-2  水土流失预测时段一览表

| 序号 | 预测单元 | 建设预测时长 | 施工期（a） | 自然恢复期（a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 构建筑物区 | 2021.05-2023.6 | 2.0 | / |
| 2 | 道路广场区 | 2021.05-2023.6 | 2.0 | / |
| 3 | 绿化景观区 | 2021.05-2021.6 | 2.0 | / |

- 3.3.3土壤侵蚀模数

（1）原地貌土壤侵蚀模数的确定

根据河北省土壤侵蚀动态调查成果和《开发建设项目水土保持技术规范》（GB 50433-2008）要求，结合实地调查和工程建设的特点，对本工程建设过中产生的水土流失强度按照中华人民共和国行业标准《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007）及项目区的实测资料和研究成果，确定项目区各预测单元原地貌土壤侵蚀模数。

通过现场踏勘调查并参考同地区同类型项目采取的土壤侵蚀模数，项目区土壤容许流失量为500t/ km2·a，综合分析确定：项目区土壤侵蚀背景值取值为200t/ km2·a。

各区域再塑地貌土壤侵蚀模数基础数据取值。详见表3-3。

表3-3项目区不采取水保措施的水土流失预测参数表

| 工程组成 | 侵蚀模数（t/km2·a） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 原地貌侵蚀模数 | 建设期 | 自然恢复期 |  |
|  |  |  | 第一年 | 第二年 |
| 构建筑物区 | 500 | 3500 | / | / |
| 道路广场区 | 500 | 3500 | / | / |
| 绿化景观区 | 500 | 3500 | / | / |

- 3.3.4预测结果

经计算，原地貌土壤流失量为4.18t，工程建设可能造成水土流失量为40.60t，新增土壤流失量为36.42t。是原地貌水土流失量的9.71倍，各时段土壤流失量预测值见表3-4、3-5。

综合分析，工程施工期是土壤流失重点防护时段。必须制定切实可行的工程、植物措施以及临时性防护措施，对可能造成土壤流失的地段进行针对性的合理治理，以有效控制土壤流失。

表3-4  原地貌土壤流失量预测结果表

| 序号 | 预测单元 | 预测面积（hm2） | 预测时长（a） | 土壤侵蚀模数（t/km2 a） | 土壤流失量（t） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 构建筑物区 | 0.35 | 2.0 | 500 | 3.50 |
| 2 | 道路广场区 | 0.18 | 2.0 | 500 | 1.80 |
| 3 | 绿化景观区 | 0.05 | 2.0 | 500 | 0.50 |
|  | 合 计 | 0.58 | 2.0 | 500 | 4.18 |

表3-5  施工期土壤流失量预测表

| 序号 | 预测单元 |  | 预测面积（hm2） | 预测时长（a） | 土壤侵蚀模数（t/km2 a） | 土壤流失量（t） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 构建筑物区 |  | 0.35 | 2.0 | 3500 | 24.50 |
| 2 | 道路广场区 |  | 0.18 | 2.0 | 3500 | 12.60 |
| 3 | 绿化景观区 |  | 0.05 | 2.0 | 3500 | 3.50 |
|  |  | 合 计 | 0.58 |  |  | 40.60 |

3.3.5水土流失危害分析

一、剧烈扰动地表，加剧区域水土流失

工程在施工修建过程中，开挖土方、破坏原有植被与土壤结构，导致原有地貌裸露，还可能在较短时间内形成高于或低于地面的边坡、以及倒运土方的临时堆土边坡，大规模的建设扰动原生地表，损坏水土保持设施，如不采取任何防护措施将加重水土流失，在雨季会导致新增水土流失，影响周边环境质量。

二、引起土地退化，降低生态环境质量

工程建设过程中，由于机械碾压、土石压占和地表植被剥离，改变了原土体结构，地表裸露，抗蚀能力降低，一些含有丰富有机质的表层土易被侵蚀，降低土壤肥力。施工中土石方开挖、填筑、碾压等活动，造成原地表的水土保持设施的损害，而植被的损坏，使其截留降雨，含蓄水分、滞缓径流、固土拦泥的作用降低，造成水土保持功能下降，加剧水土流失。生态环境质量和水土保持功能极大减弱。

- 4水土保持措施

- 4.1防治区划分

结合工程施工区布局、地形地貌、水土流失特点及防治方向，划分水土流失防治分区，确定各防治分区的任务，因地制宜，因害设防，分区分类布设水土保持措施，以实现水土保持方案的防治目标。

根据工程建设特点，结合工程施工区布局，将项目划分为3个一级防治分区，即构建筑物区、道路广场区、绿化景观区。各水土保持防治分区施工特点及主要水土流失因素情况见表4-1。

表4-1水土保持防治分区划分表

| 防治分区 |  | 占地面积（hm2） | 建设项目 | 施工特点 | 流失因素 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 构建筑物区 | 0.35 | 建筑物基础开挖 | 机械作业，土石方挖填量大 | 扰动地表 |
|  | 道路广场区 | 0.18 | 道路广场施工 | 机械作业， 地表扰动 | 扰动地表 |
|  | 绿化景观区 | 0.05 | 表土剥离、绿化整地 | 机械人工作业，地表扰动 | 扰动地表 |

- 4.2措施总体布局

- 4.2.1水土流失防治措施布设原则

根据项目区环境特征，结合项目工程特点和主体工程中已有的防治措施，制定布置水土保持措施的原则如下：

（1）结合工程实际和项目区水土流失现状，因地制宜、因害设防、总体设计、全面布局、科学配置；

（2）项目建设过程中应注重生态环境保护，设置临时防护措施，减少施工过程中造成的人为扰动及产生的废弃土；

（3）坚持“经济、合理、安全”的工程设计的原则。在对项目区水土保持情况进行科学评价和预测基础上，根据防治目标确定工程措施、植物措施及临时措施的具体内容，科学合理地布置水土保持措施，使水土保持方案技术可行，经济合理；

（4）植物措施要尽量选用乡土树种及合适当地的品种，并要有考虑与周围景观相协调的美化效果；

（5）工程措施、植物措施、临时措施合理配置、统筹兼顾，形成综合防护体系，防治措施布设与主体工程密切配合，相互协调，形成整体。

- 4.2.2水土流失防治措施体系与总体布局

按照水土流失防治分区，针对不同区域、不同工程部位，因地制宜布置水土流失防治措施。采取工程措施、植物措施、临时措施和预防保护措施相结合的综合防治措施，在时间和空间上形成一个完整的水土保持防治体系。

主体工程计划于2021年5月开工建设，截止2023年6月完工，构建筑物基础建设、道路广场区、绿化景观区未实施，新增绿化预计明夏季进行实施。临时苫盖措施计划在施工过程中实施。主体设计中已包含部分水保措施，本方案仅针对现状，补充部分工程措施和临时措施。

工程措施：现状主体实施雨水管网工程，雨污分流，为疏导项目区降雨产生的径流，降低项目区径流冲刷，对排水进行集中排放；施工建设前，对构建筑区的表土进行收集，全部堆置在绿化区一角；施工后对绿化景观区实施表土回覆措施。

植物措施：主体设计中，在绿化景观区实施园林式绿化工程，主要绿化方式为草坪绿化、乔灌结合达到美化防治效果；

临时措施：施工过程中，砂石料堆放处裸露地块以密目网进行了苫盖；构建筑物临时施工、堆料处采取了密目网苫盖措施；方案新增在土方堆场周边实施编织草袋拦挡措施，其上以密目网进行了苫盖。

预防保护措施：项目建设时，选择了合理的施工生产工艺，优化了工程施工时序和施工期临时防治措施，在项目开发建设过程中做到了：建设中尽量避免弃土，专门存放，密目网苫盖，后期回覆或回填利用。局部地表施工完成后，应及时恢复植被；堆放的砂灰料场提前进行防护，风雨天应进行苫盖；运输土、灰的车辆要进行遮盖；施工场内定期洒水；工程施工应落实水土保持监督、监理和监测工作，保证水土保持方案落实。

根据水土流失防治分区和水土保持措施布局原则，本方案针对工程建设中各分区的水土流失具体情况，因地制宜采取水土流失防治措施。工程主体设计已经考虑的水保措施，水土保持措施总体布局包括项目具有水土保持功能的措施、对项目建设提出的具体措施要求和新增的水土保持措施。

水土保持措施总体布局情况见表4-2。

表4-2水土保持措施总体布局情况表

| 防治分区 | 防治措施 | 布设位置 | 布设时期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 构建筑物区 | 表土剥离，密目网苫盖 | 施工前，施工单位从构建筑物区收集表土收集0.11万m3。临时堆放在道路广场区。施工单位对各建筑区临时施工、堆料区及裸露地块实施临时苫盖措施，以硬石块进行压盖，经建设单位统计，密目网苫盖面积2000m2。 | 建设期 |
| 绿化景观区 | 表土收集、表土回覆、园林式景观绿化、密目网苫盖、编织草袋拦挡 | 绿化景观区布置草坪、栽植景观树，园林式景观绿化绿化面积共计1800m2，绿化美化项目区环境。 | 建设期 |
| 道路广场区 | 彩钢板围挡、停车场铺设嵌草砖，场地平整、撒播草籽、临时苫盖、景观绿化 | 场地平整500m2，道路广场硬化500m2，停车位50个，铺设嵌草砖650m2。嵌草砖空隙处撒播草籽292.5m2。施工建设期间，施工单位对施工场地周边进行彩钢板围挡挡，彩钢板围挡350m。土方临时堆场实施了临时苫盖措施，苫盖面积1200m2，周边以硬石进行了压盖。编制草袋拦挡250m。道路广场裸露地面密目网苫盖，苫盖面积500m2。 | 建设期 |

表4-2水土保持工程量汇总表

| 分区 | 措施类型 | 措施名称 | 工程名称 |  |  | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 构建筑物区 | 工程措施 | 表层清理 | 表土剥离 |  | 面积 | hm2 | 0.35 |
|  |  |  |  |  | 剥离量 | 万m³ | 0.11 |
|  | 临时措施 | 临时苫盖 | 密目网 |  |  | m2 | 2000 |
| 道路广场区 | 工程措施 | 植草砖铺装 | 植草砖铺装 |  |  | m2 | 650 |
|  | 植物措施 | 植被恢复 | 植草砖撒播草籽 |  |  | kg | 10 |
|  | 临时措施 | 临时围挡 | 彩钢板围挡 |  |  | m | 720 |
|  |  | 临时拦挡 | 编制草袋装土围挡 | 装土 |  | m³ | 115.2 |
|  |  |  |  | 拆除 |  | m³ | 115.2 |
|  |  | 临时苫盖 | 土方堆场密目网苫盖 |  |  | m2 | 1100 |
|  |  |  | 裸露地表 |  |  | m2 | 500 |
| 绿化景观区 |  | 表土回填 | 表土回覆 |  |  | 万m³ | 0.11 |
|  | 植物措施 | 绿化工程 | 绿化美化 |  |  | m2 | 1800 |
|  |  | 临时苫盖 | 密目网 |  |  | m2 | 500 |

# 5.水土保持措施估算

本项目水土保持总投资为54.98万元（主体工程已有的投资39.89万元，新增投资15.09万元），其中工程措施费15.08万元，植物措施费20.04万元，临时工程费8.67万元，独立费用10.38万元（其中建设管理费0.88万元，水土保持监测费4.00万元，水土保持监理费0.50万元），基本预备费0万元，水土保持补偿费0.81万元。

表4-1  水土保持投资估算总表  单位：万元

| 序号 | 工程或费用名称 | 工程投资 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 建安工程费 | 栽种植费 | 独立费 | 合计 |
| 第一部分 工程措施 |  |  |  |  | 15.08 |
| 一 | 构建筑物区 | 0.60 |  |  | 0.60 |
| 二 | 道路广场区 | 14.47 |  |  | 14.47 |
| 三 | 绿化景观区 | 0.01 |  |  | 0.01 |
| 第二部分 植物措施 |  |  |  |  | 20.04 |
| 一 | 道路广场区 |  | 0.04 |  | 0.04 |
| 二 | 绿化景观区 |  | 20.00 |  | 20.00 |
| 第三部分 施工临时工程 |  | 8.67 |  |  | 8.67 |
| 一 | 临时工程 | 7.97 |  |  | 7.97 |
| （1） | 构建筑物区 | 0.59 |  |  | 0.59 |
| （2） | 道路广场区 | 7.14 |  |  | 7.14 |
| （3） | 绿化景观区 | 0.24 |  |  | 0.24 |
| 二 | 其他施工临时工程 | 0.70 |  |  | 0.70 |
| 第四部分 独立费用 |  |  |  | 10.38 | 10.38 |
| 一 | 建设管理费 |  |  | 0.88 | 4.41 |
| 二 | 工程建设监理费 |  |  | 0.50 | 0.50 |
| 三 | 科研勘测设计费 |  |  | 2.00 | 2.00 |
| 四 | 水土保持监测费 |  |  | 4.00 | 2.00 |
| 五 | 验收报告编制费 |  |  | 3.00 | 3.00 |
| 一至四部分合计 |  |  |  |  | 54.17 |
| 基本预备费 |  |  |  |  | 0 |
| 静态总投资 |  |  |  |  | 54.17 |
| 水土保持补偿费 |  |  |  |  | 0.81 |
| 工程总投资 |  |  |  |  | 54.98 |

| 表4-2 工程措施投资分部估算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程或费用名称 |  |  |  | 单位 |  | 数 量 |  |  |  | 单价（元） | 合计（元） |  |  |
| 第一部分 工程措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 151725.5 |  |  |
| 一 | 构建筑物区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6028 |  |  |
| 1 | 表土剥离 |  |  |  | m3 |  | 1100 |  |  |  | 5.48 | 6028 |  |  |
| 二 | 道路广场区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 144707.5 |  |  |
| 1 | 场地平整（主体） |  |  |  | m2 |  | 500 |  |  |  | 1.79 | 895 |  |  |
| 2 | 道路广场混凝土硬化（主体） |  |  |  | m2 |  | 500 |  |  |  | 142.61 | 71305 |  |  |
| 3 | 停车场位铺设嵌草砖（主体） |  |  |  | m2 |  | 650 |  |  |  | 111.55 | 72507.5 |  |  |
| 三 | 绿化景观区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 990 |  |  |
| 1 | 表土回覆 |  |  |  | m3 |  | 1100 |  |  |  | 0.90 | 990 |  |  |
| 表4-3 植物措施投资估算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 工程或费用名称 |  |  |  | 单位 |  | 数量 |  |  |  | 单价（元） | 合计（元） |  |  |
| 第二部分 植物措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200425.50 |  |  |
| 一 | 道路广场区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 425.50 |  |  |
| 1 | 撒播草籽 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 425.50 |  |  |
| （1） | 草籽 |  |  |  | kg |  | 10 |  |  |  | 25 | 250 |  |  |
| （2） | 撒播费 |  |  |  | m2 |  | 292.50 |  |  |  | 0.60 | 175.5 |  |  |
| 二 | 绿化景观区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200000 |  |  |
| 2 | 景观式绿化（主体） |  |  |  | hm2 |  | 0.18 |  |  |  |  | 200000 |  |  |
| 表4-4 临时措施投资估算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 工程或费用名称 |  |  |  | 单位 |  | 数 量 |  |  |  | 单价（元） | 合计（元） |  |  |
| 第三部分 施工临时工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86708.45 |  |  |
| 一 | 构建筑物区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5880 |  |  |
| 1 | 密目网苫盖 |  |  |  | m2 |  | 2000 |  |  |  | 2.94 | 5880 |  |  |
| 二 | 道路广场区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71433.43 |  |  |
| 1 | 项目区周边彩钢板围挡（主体） |  |  |  | m |  | 350 |  |  |  | 154.80 | 54180 |  |  |
| 2 | 密目网苫盖 |  |  |  | m2 |  | 500 |  |  |  | 2.94 | 1470 |  |  |
| 3 | 编织草袋拦挡 |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  | 15783.43 |  |  |
| （1） | 编织草袋填筑 |  |  |  | m3 |  | 115.20 |  |  |  | 135.41 | 15599.23 |  |  |
| （2） | 编织草袋拆除 |  |  |  | m3 |  | 115.20 |  |  |  | 16.81 | 184.20 |  |  |
| 三 | 绿化景观区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2352 |  |  |
| 1 | 密目网苫盖 |  |  |  | m2 |  | 800 |  |  |  | 2.94 | 2352 |  |  |
| 四 | 其他施工临时工程 |  |  |  | % |  | 2 |  |  |  |  | 7043.02 |  |  |
| 表4-5 水土保持补偿费估算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设项目 |  |  | 占地面积（hm2） | 占地类型 |  |  |  |  | 单价（元/m2） |  |  |  | 合计（万元） |  |
|  |  |  |  | 建设用地（hm2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 构建筑物区 |  |  | 0.35 | 0.35 |  |  |  |  | 1.40 |  |  |  | 0.490 |  |
| 道路广场区 |  |  | 0.18 | 0.18 |  |  |  |  | 1.40 |  |  |  | 0.252 |  |
| 绿化景观区 |  |  | 0.05 | 0.05 |  |  |  |  | 1.40 |  |  |  | 0.007 |  |
| 合计 |  |  | 0.58 | 0.58 |  |  |  |  | 1.40 |  |  |  | 0.812 |  |
| 表4-6 独立费用估算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 工程或费用名称 |  |  |  | 单位 |  | 数量 |  | 单价（万元） |  |  |  | 合计（万元） |
| 第四部分 独立费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 103777.19 |
| 一 |  | 建设管理费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8777.19 |
| 1 |  | 工程管理费 |  |  |  | % |  | 2.00 |  | 438859.45 |  |  |  | 8777.19 |
| 二 |  | 工程建设工程监理费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5000 |
| 三 |  | 科研勘测设计费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20000 |
| （1） |  | 勘测费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5000 |
| （2） |  | 设计费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15000 |
| 四 |  | 水土保持监测费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40000 |
| （1） |  | 人工费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25000 |
| （2） |  | 监测设备使用费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5000 |
| （3） |  | 消耗性材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10000 |
| 五 |  | 水土保持设计验收报告编制费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30000 |